DGDZ－2型电工电子综合实验箱使用说明

- 实验箱电源

实验箱单电源使用时在“＋12V”和“GND”之间加＋12V，双电源使用时在“＋12V”、“GND”和“－12V”之间加±12V。

实验箱上标注“＋5V”的插孔已经和电源“＋5V” 连接，标注“GND”或“地”的插孔已经和电源“GND”连接。

- 数字电路信号源

信号源使用前必须用短接线连接实验箱右下角的“＋5V”和“VCC”插孔。

- 数码管显示

数码管使用前必须用短接线连接数码管左侧的“＋5V”和“VCC”插孔。

4位动态显示数码管为共阴数码管，实验箱内部已加显示译码电路和驱动电路，数据信号DCBA高电平有效，位选信号W1～W4低电平有效，数码管从左到右依次为W1、W2、W3和W4。

1位静态数码管为共阴数码管，公共端已经连接，笔段a~g及dp输入信号高电平有效。

- 点阵显示

点阵显示使用前必须用短接线连接点阵显示左侧的“＋5V”和“VCC”插孔。

点阵显示内部已加驱动电路，行、列输入信号高电平有效。

- 分立元件

电路实验的分立元件已经焊接在实验箱背面，元件参数标注在实验箱正面。

- CPLD可编程器件XC95108实验板

使用前用短接线将实验箱插座“20”脚插孔和实验箱“GND”相连接，“40”脚插孔和实验箱“＋5V”相连接。

表1-1  Xilinx XC95108芯片管脚与实验箱插座对应关系表

| 实验箱插座 | 40 |  | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC95108 | VCC |  | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| XC95108 | 9 | 10 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | GND |
| 实验箱插座 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

注：1、XC95108芯片9脚为CP1、10脚为CP2。

2、计算机和实验板连接的并口线必须在关闭电源的情况下插拔！！！